## Памятка

квартиросъемщику, домовладельцу по мерам пожарной безопасности в быту.

Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств.

- Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.

- Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.

- Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки.

- Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т.п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т.к. возможна перегрузка электропроводки и замыкание.

- Запрещается соприкосновение проводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.

- Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.

- Запрещается применение самодельных электропредохранителей ( пробки, «жучки»).

- Признаки неисправности электропроводки: горячие электрические вилки или розетки; сильный нагрев электропровода во время работы электротехники; звук потрескивания в розетках; искрение; запах горящей резины, пластмассы; следы копоти на вилках и розетках; потемнение оплеток электропроводов; уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.

- Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.

- Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверхностей электроприборов.

- Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

- Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.

- Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра.

При эксплуатации телевизора необходимо выполнять следующие требования:

- не устанавливать телевизор там, где он плохо проветривается (охлаждается), т.е. вблизи отопительных приборов, в мебельной стенке и пр.;

- не закрывать  вентиляционные отверстия в задней и нижней частях корпуса;

- при установке телевизора обязательно предусмотрите возможность быстрого и безопасного отключения его вилки от розетки; не устанавливайте его вплотную к легкогорючим материалам (тюль, занавеси, гардины и пр.);

- в случае возникновения неисправности срочно отключите телевизор от сети, вызовите специалиста;

- после выключения телевизора тумблером (кнопкой) выньте вилку шнура из розетки, тогда он будет полностью обесточен;

-   уходя из дома, не оставляйте телевизор в «режиме ожидания», т.к. этот режим не является     пожаробезопасным. Нужно полностью обесточить прибор.

- регулярно очищайте телевизор от пыли.

### Меры пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами.

- Запрещается включать газовые приборы и пользоваться им детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов.

- При запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить).

- Обнаружение места утечки газа из газопроводов, баллонов или газовых приборов проводится специалистами только с помощью мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва категорически запрещается использование огня.

- При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться электровыключателями, входить с открытым огнем или с сигаретой.

- Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование ими необходимо прекратить, проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефону 04.

- Газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допускать ее загрязнения. Корпуса горелок  и их колпачки следует регулярно промывать теплой мыльной водой.

- Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не менее пяти сантиметров; при расположении плиты у горючей стены или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм.

Меры пожарной безопасности при пользовании печным отоплением.

- Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.

- Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.

- Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен проводить квалифицированный печник.

- Дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 38  см. с дополнительной изоляцией асбестом или 51 см. без изоляции. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту.

- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент.

- Запрещается использовать для дымоходов и дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы. Дымовые трубы домов следует выполнять из глиняного кирпича.

- У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50 * 70 см. без дефектов и прогаров.

- В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2-3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа.

- Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи.

- Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье.

- Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений. Для этого должны быть специально отведенные места, где все выгребаемое из топок проливается водой.

- Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- использовать дрова, превышающие размер топки печи;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

В пожароопасный период запрещено: сжигание мусора, соломы, сухой травы, листвы  в опасной близости  от построек; устраивание несанкционированных свалок горючих отходов; складирование легко возгораемых материалов и оборудования; сжигание мусора в ветреную погоду.

Порядок вызова пожарной охраны.               Телефон пожарной охраны -"01".

Для вызова служб спасения с мобильных телефонов сотовых операторов необходимо набрать:

БиЛайн, МегаФон, МТС – «010».

Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства по его ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию.